# Домашнее задание N2. Настройка WireGuard

Contents

Задание	1

Введение (цель работы)	2

Описание стенда	2

Установка WireGuard	3

Настройка WireGuard	4

Настройка серверной части (Ubuntu)	4

Создаем ключи	4

Создаем конфигурационный файл	4

Поднимаем интерфейс	5

Настройка клиентской части (Fedora)	5

Создаем ключи	5

Создаем конфигурационный файл	6

Поднимаем интерфейс	6

Проверка	7

Проверка с помощью Wireshark	8

Выводы и сложности	10

# Задание

Установка и настройка WireGuard

- Разверните две виртуальных машины под управлением Linux.

- Установите на них WireGuard.

Настройка WireGuard

- Настройте сервер и клиент WireGuard, пользуясь материалами модуля.

- Продемонстрируйте его работу при помощи Wireshark.

Отчёт о проделанной работе

- Подготовьте PDF-документ с пошаговым описанием действий и скриншотами:

  - установки и настройка WireGuard;

  - содержимого каждого конфига ( ключи можно скрыть);

  - Демонстрация работы WireGuard.

Допустимо использование других операционных систем для виртуальной машины или других VPN решений.

# Введение (цель работы)

Настроить Wireguard и продемонстрировать работу защищенного канала.

# Описание стенда

Ubuntu / будущий WireGuard Server

- интерфейс: ens33

- IP: 192.168.179.129/24

Fedora / будущий WireGuard Client

- интерфейс: ens160

- IP: 192.168.179.130/24

Обе VM находятся в одной сети 192.168.179.0/24

Шлюз у обеих: 192.168.179.2

# Установка WireGuard

На машине с Ubuntu:

sudo apt update

sudo apt install wireguard -y

Проверка:

На машине с Fedora:

sudo dnf install wireguard-tools -y

Проверка:

# Настройка WireGuard

## Настройка серверной части (Ubuntu)

### Создаем ключи

sudo mkdir -p /etc/wireguard

sudo sh -c 'umask 077; wg genkey | tee /etc/wireguard/private.key | wg pubkey > /etc/wireguard/public.key'

Проверяем

### Создаем конфигурационный файл

vladimir-kuryndin@vladimir-kuryndin-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo nano /etc/wireguard/wg0.conf

Получаем:

### Поднимаем интерфейс

Выполняем следующие команды:

sudo wg-quick up wg0

ip -br a

sudo wg show

Получаем результат:

## Настройка клиентской части (Fedora)

### Создаем ключи

sudo mkdir -p /etc/wireguard

sudo sh -c 'umask 077; wg genkey | tee /etc/wireguard/private.key | wg pubkey > /etc/wireguard/public.key'

Результат

### Создаем конфигурационный файл

sudo nano /etc/wireguard/wg0.conf

Результат

### Поднимаем интерфейс

Выполняем следующие команды:

sudo wg-quick up wg0

ip -br a

sudo wg show

Получаем результат:

## Проверка

Пустим пинг с машины Fedora на Ubuntu.

vladimirkuryndin@fedora:~$ ping -c 4 10.10.10.1

PING 10.10.10.1 (10.10.10.1) 56(84) bytes of data.

64 bytes from 10.10.10.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.75 ms

64 bytes from 10.10.10.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.705 ms

64 bytes from 10.10.10.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.805 ms

64 bytes from 10.10.10.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.16 ms

--- 10.10.10.1 ping statistics ---

4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3078ms

rtt min/avg/max/mdev = 0.705/1.104/1.745/0.407 ms

После этого проверим состояние интерфейсов на обеих виртуальных машинах.

На Fedora:

На Ubuntu:

# Проверка с помощью Wireshark

Установим Wireshark на Fedora

vladimirkuryndin@fedora:~$ sudo dnf install wireshark wireshark-cli -y

Сделаем так, чтобы текущий пользователь имел право захватывать пакеты на локальных интерфейсах.

vladimirkuryndin@fedora:~$ sudo gpasswd -a $USER wireshark

Adding user vladimirkuryndin to group wireshark

vladimirkuryndin@fedora:~$ newgrp wireshark

vladimirkuryndin@fedora:~$ groups

wireshark wheel vladimirkuryndin

Далее выключаем интерфейс WireGuard

sudo wg-quick down wg0

Запускаем Wireshark, выбираем физический интерфейс ens160 и устанавливаем фильтр icmp

Делаем пинг

ping -c 4 192.168.179.129

В результате видим, что Wireshark показывает трафик.

На скриншоте мы видим, что между узлами с IP-адресами 192.168.179.130 и 192.168.179.129 передаётся открытый ICMP-трафик

Далее включаем интерфейс WireGuard.

vladimirkuryndin@fedora:~$ sudo wg-quick up wg0

Запускаем Wireshark.

vladimirkuryndin@fedora:~$ wireshark

Выбираем в Wireshark наш физический интерфейс ens160. В верхнем поле фильтра Wireshark вводим udp.port == 51820, что позволит нам отфильтровать все пакеты по порту UDP 51820.

Далее делаем пинг:

vladimirkuryndin@fedora:~$ ping -c 4 10.10.10.1

PING 10.10.10.1 (10.10.10.1) 56(84) bytes of data.

64 bytes from 10.10.10.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.32 ms

64 bytes from 10.10.10.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.579 ms

64 bytes from 10.10.10.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.494 ms

64 bytes from 10.10.10.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.785 ms

--- 10.10.10.1 ping statistics ---

4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3072ms

rtt min/avg/max/mdev = 0.494/0.794/1.320/0.321 ms

Получаем следующий скриншот Wireshark

Данный скриншот показывает, что по физическому интерфейсу ens160 между адресами 192.168.179.130 и 192.168.179.129 идёт WireGuard-трафик, а не открытый ICMP.

# Выводы и сложности

В ходе работы был настроен VPN-туннель WireGuard между двумя виртуальными машинами Ubuntu и Fedora. Связность через VPN была успешно проверена с помощью ping.
С помощью Wireshark было показано, что без WireGuard ICMP-трафик передаётся в открытом виде, а при использовании WireGuard на физическом интерфейсе наблюдаются зашифрованные пакеты протокола WireGuard.

Основные сложности были связаны с настройкой прав Wireshark на захват локального трафика и выбором правильного интерфейса для анализа пакетов. Также возникла некоторая сложность с пониманием, по какому интерфейсу будет идти зашифрованный трафик. Для решения последней проблемы потребовалось почитать дополнительную литературу про  WireGuard.

## Что можно улучшить?

В дальнейшем стенд можно улучшить, настроив автоматический запуск интерфейса WireGuard при загрузке системы и расширив набор тестов передаваемого через VPN трафика.